ТЗ на доработку ПО для управления устройством формирования изображения (экран)

Исходные данные:

- Имеется ПО написано на C#, WPF приложение;

- Взаимодействует с устройством по модифицированному протоколу Modbus RTU, rs-485, COM-порт 115200-8-N-1

- Простой UI;

- Получения изображения (серию изображений) от bmp файлов и отображение на экране;

- Получения потока изображений от Kinect, конвертация и передача в устройство;

Задача:

- Отладка и оптимизация скорости взаимодействия программы с устройством. Пауза между пакетами (изображениями) не менее 2bit. Период следования пакетов не более 125мс.

- Модификация конвертера исходного изображения (текущий 48х24точек; новый 48х36точек);

- Модификация пакета с учетом новой адресации при увеличении расширения;

- Модификация UI согласно требованиям заказчика (добавление новых элементов управления, возможность выбора изображения с рабочего стола и т.д.)

- Добавление новых источников изображения:

  - Выводить изображения в режиме заставки, формат изображения JPEG, png.

  - Выводить изображения в режиме просмотра с задержкой 3 сек.

  - Вывод изображения с видеокамеры.

  - Реализация на табло игр: Змейка, Тетрис, Ну погоди, Lode Runner, Galaxian...??? с возможностью управления игрой одним из вариантов: мышью/джойстиком/телефоном.

- Обеспечить вывод изображения на блинкерное табло через интерфейс ПК или телефона, позволяющий пользователю управлять табло на интуитивном уровне и не иметь специальных навыков программирования.

Теги: WPF, C#, COM port, Modbus, RS-485