Создаём CA сертификат

Подписываем

В качестве CA CRL Host указать какой либо интефейс, можно доменное имя роутера

Создаём сертификат для сервера

Подписываем сертификат CA сертификатом

Создаём пул адресов для VPN клиентов

Создаём профайл для клиентов

Задаём лимиты по времени и количеству подключения (если надо)

Создаём OpenVPN сервер

Создаём правила FIREWALL для подключения OenVPN клиента

Так же  создаём правила для трафика(не указано в данной инструкции)

Создаём пользователя

Экспортируем сертификаты

Открываем загруженный сертификат в блокноте, копируем содержимое и копируем в файл настройки OpenVPN

Файл настройки OpenVPN:

client

dev tun

proto tcp

remote  x.x.x.x  1194

float

auth-user-pass

verb 3

route 10.0.0.0 255.0.0.0

<ca>

Xxxxxxxx

</ca>