Прибор учета потребления воды.

Цели:

- Удобное снятие показаний учета потребления холодной и горячей воды.

- Поддержка подключения счетчиков воды с контактами типа: геркон, Namur, холла.

- Поддержка учета потребления ресурса в нескольких квартирах, с возможностью задания для каждой квартиры своих параметров и тарифов учета.

- Напоминание об сдачи показаний в ресурсоснабжающую компанию по достижению пороговых дат.

- Контроль датчиков протечки воды и управление клапанами (шаровыми электроприводами) перекрытия воды.

- Аналитика потребления воды.

- Планирование времени управления шаровыми электроприводами для предотвращения закисания шаровых кранов.

- Защита системы управления от несанкционированного доступа при доступности удаленного управления через каналы связи сети Интернет.

Функции прибора:

- Самодиагностика напряжения питания при питании от электрической сети.

- Питание от аккумуляторов или источника бесперебойного питания (UPS, Power bank, etc).

- Диагностика подключенных датчиков и их каналов связи.

- Перезапуск при зависании прибора watchdog таймер.

- Планирование технического обслуживания шаровых кранов для предотвращения их закисания.

- Отправка данных посредством: mqtt, email, snmp, telegram, sms to sip, etc)

- Доступность накопленных данных в мобильном приложении.

- Автономность прибора, а также передача показаний при восстановлении каналов связи Wifi, Ethernet.

- Диагностика каналов связи Wifi, Ethernet.

- Самостоятельное принятие решений о закрытии шаровых кранов в случае критических ситуаций с информированием пользователей.

- Напоминание о необходимости проведения поверки приборов учета с выдачей даты последней поверки, поверителя и адреса установки прибора учета.

- Локальное хранение полученных переменных и постоянных параметров датчиков посредством SD карты в виде csv файла, возможность чтения этого файла по сети Intranet, либо публикация этого файла на SFTP в локальной сети.

- Чтение данных с датчиков: геркон, Namur, холла.

- Управление из веб интерфейса.

- Передача данных в системы умного дома.

Описание формата csv файла параметров датчиков.

- Параметры подключения к Wifi сети:

  - Имя SSID сети.

  - Пароль сети Wifi.

  - Mac адрес прибора.

- Датчик горячей воды:

  - Имя корня топика - /home/wc/water/hot/

  - Значение числа кубических метров расхода воды - /home/wc/water/hot/value

  - Адрес установки счетчика - /home/wc/water/hot/address

  - Место установки внутри квартиры - /home/wc/water/hot/position

  - Модель счетчика - /home/wc/water/hot/model

  - Дата производства - /home/wc/water/hot/build_date

  - Заводской номер счетчика - /home/wc/water/hot/number

  - Лицевой счет ресурсоснабжающей организации - /home/wc/water/hot/lic_bill

  - Реквизиты ресурсоснабжающей организации - /home/wc/water/hot/param_oplaty

  - Контакты ресурсоснабжающей организации - /home/wc/water/hot/contact_oplata

  - Дата передачи показаний - /home/wc/water/hot/send_date

  - Дата проведения поверки счетчика - /home/wc/water/hot/poverka_date

  - Контакты фирмы делавшей поверку счетчика - /home/wc/water/hot/contact_poverka

- Датчик холодной воды:

  - Имя корня топика - /home/wc/water/cold/

  - Значение числа кубических метров расхода воды - /home/wc/water/cold/value

  - Адрес установки счетчика - /home/wc/water/cold/address

  - Место установки внутри квартиры - /home/wc/water/cold/position

  - Модель счетчика - /home/wc/water/cold/model

  - Дата производства - /home/wc/water/cold/build_date

  - Заводской номер счетчика - /home/wc/water/cold/number

  - Лицевой счет ресурсоснабжающей организации - /home/wc/water/cold/lic_bill

  - Реквизиты ресурсоснабжающей организации - /home/wc/water/cold/param_oplaty

  - Контакты ресурсоснабжающей организации - /home/wc/water/cold/contact_oplata

  - Дата передачи показаний - /home/wc/water/cold/send_date

  - Дата проведения поверки счетчика - /home/wc/water/cold/poverka_date

  - Контакты фирмы делавшей поверку счетчика - /home/wc/water/cold/contact_poverka

- Датчик протечки кухня:

- Датчик протечки санузел:

- Датчик протечки ванна:

- Привод шарового крана горячей воды:

- Привод шарового крана холодной воды:

- Датчик температуры горячей воды:

- Датчик температуры холодной воды: